СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ

серии

G870NSR- G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I- G880NSR- G880NSRI

Руководство по эксплуатации

При возникновении вопросов обращайтесь к местному дилеру или непосредственно в отдел сервисного обслуживания компании Ravaglioli:

RAVAGLIOLI S.p.A. - Via 1° Maggio, 3 - 40044 Pontecchio Marconi - Bologna - Italy

телефон +39 (051) 6781511 - телекс 510697 RAV I - факс +39 (051) 846349

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

|  | Опасность повреждения верхних конечностей |
| --- | --- |
|  | Опасность повреждения нижних конечностей |
|  | Опасность! Шина может лопнуть при накачивании |
|  | Опасность опрокидывания колонны станка |
|  | Запрещено |
|  | Необходимо ношение специальных перчаток |
|  | Необходимо ношение специальной обуви |
|  | Необходимо надеть защитные очки |
|  | Необходимо надеть шумоизолирующие наушники |
|  | Осторожно: электрическое напряжение |
|  | Осторожно: подвешенный груз |
|  | Осторожно: подвижные механические части |
|  | Опасность быть придавленным |
|  | Предписание. Рабочие процессы и меры обязательные для исполнения |
|  | Требуется особое внимание |
|  | Автопогрузчик с вильчатым захватом или штабелеукладчик |
|  | Поднятие грузов сверху |

Содержание

0. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

0.1  Введение
0.2  Предназначение
0.3  Основные меры предосторожности
0.4  Остаточные риски

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1  Компоненты и элементы управления станка
1.2  Технические характеристики
1.3  Вспомогательное оборудование
1.3.1  Стандартное вспомогательное оборудование для всех моделей станков
1.3.2  Дополнительное вспомогательное оборудование для всех моделей станков
1.3.3  Дополнительное вспомогательное оборудование для всех моделей кроме серии „I“
1.4  Защитные устройства

2. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
2.1  Транспортировка упакованного станка
2.2  Хранение
2.3  Распаковка
2.4  Транспортировка распакованного станка

3. УСТАНОВКА
3.1  Место установки станка
3.2  Сборка станка
3.2.1  Сборка моделей отличных от серии “I”
3.2.2  Сборка моделей серии “I”
3.3  Электросистема
3.4  Направление вращения электродвигателя
3.5  Пневмосистема

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1  Внешние условия
4.1.1  Проверка
4.2  Правила безопасности во время монтажа и демонтажа шины
4.3  Разбортовка колеса
4.4  Закрепление колеса
4.5  Демонтаж шины
4.6  Монтаж шины
4.7  Накачивание шины
4.7.1  Накачивание бескамерных шин (только для моделей серии “I”) 
4.7.2  Накачивание шин (с устройством накачивания бескамерных шин для моделей серии “I” или с пистолетом для накачивания)

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1  Каждые 40 часов работы
5.2  Каждые 100 часов работы
5.3  Каждые 1000 часов работы
5.4  Смазочные вещества

6. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ СТАНКА

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАНКА

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

9. РАБОЧИЕ СХЕМЫ
9.1  Схемы электропроводки
9.2  Схемы пневматической системы

10. ТАБЛИЦЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
10.1  Как заказать запасные части
10.2  Запасные части

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью станка и должна храниться вместе с ним в течение всего срока его эксплуатации.

Инструкция должна храниться в легкодоступном и известном эксплуатирующему персоналу месте и использоваться в случае необходимости.

0. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

0.1 Введение

Спасибо за приобретение электрогидравлической шиномонтажного станка фирмы RAVAGLIOLI. Мы уверены, что вы не пожалеете о Вашем решении. Данный станок предназначен для использования в специализированных автосервисах и отличается своей надежностью, а также простой, безопасной и быстрой работой. Обеспечивая лишь небольшой уход и техническое обслуживание станка, Вы получите удовлетворение от ее многолетней и безупречной эксплуатации. Данное руководство содержит все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию шиномонтажного станка.

0.2 Предназначение

Шиномонтажные станки серий G870N и G880N предназначены для удаления и установки шин, имеющих технические характеристики, которые указаны в таблице спецификаций.

Внимание: Данный станок должен использоваться только для целей для которых он предназначен (указываются в данном руководстве). В особенности, накачивание и установка шин:

- •	должны осуществляться с соблюдением мер предосторожности (см. параграф 4.7 “Накачивание шин”), без превышения допустимого уровня давления указанного изготовителем шин;

- •	могут осуществляться только на станках оборудованных подходящими устройствами накачивания (модели класса “I” или модели с соответствующими дополнительными устройствами). Устройства накачивания шин снабжены реле давления: Если давление, необходимое для установки и накачивания шин выше максимального давления данного реле, то такие операции должны осуществляться в специально утвержденной камере накачивания.

0.3 Основные меры предосторожности

A.	ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАННЫХ СТАНКОВ ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

B.	К РАБОТЕ НА ШИНОМОНТАЖНОМ СТАНКЕ НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НЕОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

C.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНОК ИЛИ ЕГО КОМПОНЕНТЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

D.	ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ИХ УСТАНОВКУ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, СЛЕДУЯ ПРИ ЭТОМ ИНСТРУКЦИЯМ, ДАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

КОМПАНИЯ RAVAGLIOLI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕХНИКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕСЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНОК ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

E.	УДАЛЕНИЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ НА СТАНКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

F.	СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ НЕТ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА.

G.	УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА НЕ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, СРАЗУ ЖЕ ОСТАНОВИТЕ ЕГО.

H.	В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА, ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ КАБЕЛИ ПИТАНИЯ ОТ СТАНКА, Т.Е. ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ ТРУБКУ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА. ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ СБОЙ В РАБОТЕ, ОСТАНОВИТЕ СТАНОК И СВЯЖИТЕСЬ С ДИЛЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА АВТОСЕРВИСА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ЗАЗЕМЛЕНА. ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ ПРОВОДУ АВТОСЕРВИСА.

I.	ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА СТАНКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НОШЕНИЕ ОДЕЖДЫ СВОБОДНОГО ПОКРОЯ, ГАЛСТУКОВ, ОЖЕРЕЛИЙ ИЛИ ДРУГИХ ВИСЯЩИХ АКСЕССУАРОВ. ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ ТОЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ, ПОЭТОМУ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБРАНЫ.

J.	ОПЕРАТОРЫ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА ДОЛЖНЫ НОСИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ: ПЕРЧАТКИ, ОБУВЬ, ОЧКИ И КАСКУ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.

K.	В ПОМЕЩЕНИИ АВТОСЕРВИСА ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ ПОРЯДОК, СУХОСТЬ, ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЩИЩЕНО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ. РАБОЧИЕ МЕСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО ОСВЕЩЕНЫ.

L.	ШИНОМОНТАЖНЫМ СТАНКОМ ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ОДИН ОПЕРАТОР. ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬСЯ В РАБОЧУЮ ЗОНУ, КАК ПОКАЗАНО НА РИС. 4.

M.	ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ СОБЛЮДАЙТЕ РАБОЧИИ ПОЗИЦИИ, ПОКАЗАННЫЕ НА РИС. 4.

A – ПРИ УСТАНОВКЕ КОЛЕС

B – ПРИ ОТЖИМЕ ПОКРЫШКИ

N.	ИЗБЕГАЙТЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ЕСЛИ ПОМЕЩЕНИЕ АВТОСЕРВИСА СЛИШКОМ ВЛАЖНОЕ И НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.

0.4 Остаточные риски

Станок спроектирован и изготовлен в соответствии с соответствующими требованиями. Риски, связанные с использованием данного станка, были устранены, насколько было возможно. Другие остаточные риски описаны в данном руководстве по эксплуатации; на станке находятся также самоклеющиеся пиктограммы (Рис. 0), обозначающие опасные зоны. В случае если пиктограммы сотрутся, закажите их, пожалуйста, у дилера или напрямую у компании RAVAGLIOLI,  и замените их, руководствуясь при этом таблицей 1, Рис. 1 (для моделей G870N), Рис. 2 (для G880N) и Рис. 3 (для моделей серии “I”).

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Компоненты и элементы управления станка

На Рис. 5-6-7 показаны различные типы станков и их компонентов.

1.	Система педального управления

a) Педаль управления вращением шпинделя (4 позиции): педаль в центральной позиции (устойчивая) – для остановки вращения, частично нажатая педаль (неустойчивая) – для вращения по часовой стрелке на малой скорости, полностью нажатая педаль (неустойчивая) – для вращения по часовой стрелке на большой скорости, поднятая педаль (неустойчивая) – для вращения против часовой стрелки. Если шиномонтажный станок имеет только одну скорость, то педаль будет перемещаться только в 3 позиции (отсутствует высокоскоростное вращение).

b) Педаль управления открытием/закрытием зажимного кулачка (3 устойчивые позиции и 1 неустойчивая). Нажимайте до упора, а затем отпускайте, управляя, таким образом, соответственно полным открыванием и закрыванием. Слегка нажмите, а затем отпустите – во время открывания – для остановки в промежуточной позиции. После остановки, нажимайте понемногу для управления пошаговым закрыванием.

c) Педаль управления опрокидыванием колонны. Педаль имеет две устойчивые позиции: нажимая несколько раз, происходит по очереди опрокидывание колонны и возвращение ее в обратное положение.

d) Педаль для устройства накачивания бескамерных шин (только для серий G870NSRI-G880NSRI-G870NSR24I). Существует три позиции: до упора нажатая педаль (неустойчивая) – для того чтобы воздух в резервуаре вышел через воздушные пики, наполовину нажатая педаль (неустойчивая), – для спуска воздуха из надувочной головки, отпущенная (устойчивая) – для закрытия всех воздуховыпускных отверстий.

2.	Самоцентрирующийся стол с зажимным патроном состоит из вращающегося диска (приводимого в действие электродвигателем) для установки колеса, и 4 подвижных зажимных кулачков (приводимых в действие пневматическими цилиндрами) для зажима диска колеса, с внешней и внутренней стороны.

3.	Опрокидывающаяся вертикальная колонна. Обеспечивает быстрое изменение состояния монтажной головки от рабочего в нейтральное и обратно, что позволяет демонтировать шины, не меняя каждый раз установки головки. Некоторые модели станков также позволяют демонтировать шины в двух рабочих позициях, в зависимости от размера дисков: в поднятой позиции – (чтобы уменьшить изгибы) для шин малого размера, в опущенной позиции – для шин большого размера.

4.	Горизонтальное плечо (прямоугольного профиля, передвигающееся по вертикальной колонне)

5.	Рычаг управления выдвижением колонны. Имеет две устойчивые позиции: поднят – для выдвижения колонны кверху (поднимая монтажную головку), опущен – для обратной установки колонны (опуская монтажную головку).

6.	Монтажная головка: средство для демонтажа/монтажа шин, закрепленное на шестигранном  передвигающемся плече.

7. Держатель головки и кнопка блокировки/разблокировки горизонтального плеча (две позиции). Отжатая кнопка (устойчивая позиция) – заблокировано. Нажатая кнопка (неустойчивая позиция) – разблокировано.

8.	Рукоятка. Когда рычаг отпущен, головка может быть приведена в вертикальное положение легким нажатием, преодолевая сопротивление находящейся под ней пружины.

9.	Отжимная лапа. Соединена с вращающимся валом (приводимым в действие пневмоцилиндром) и используется для отжима борта покрышки от обода колеса (отжимное устройство).

10. Защитная колодка для защиты обода колеса во время отжима покрышки.

11. Устройство изменения положения отжимной лапы: при помощи кольцевой гайки можно выбрать два различных положения для отжимной лапы в зависимости от ширины колеса (см. параграф «Технические характеристики»).

12. Педаль управления закрытием отжимного устройства. Имеет две позиции: нажата (неустойчивая позиция) для закрытия, отпущенная (устойчивая позиция) для стопорения (в этой позиции закрытие отжимной лапы осуществляется с помощью пружины).

13. Кнопка пневматического выпуска воздуха из шины, является составной частью устройства накачивания бескамерных шин.

14. Блок фильтр-редуктор (давления)-масленка	(FRL) и манометр: для обработки входящего сжатого воздуха (см. Таблицу 3: Технические характеристики).

15. Устройство накачивания бескамерных шин. Состоит из: резервуара с воздухом, воздушных пик, (они размещаются внутри зажимных кулачков; пропускают струю воздуха, необходимого для расширения бортов покрышки), манометра (для измерения давления в шинах), кнопки выпуска воздуха (для удаления излишнего воздуха из шины), надувочная головка (при накачивании шин соединяется с вентилем шины).

1.2 Технические характеристики

На Рис. 8-9-10 показаны габаритные размеры станков, в Таблице 2 указаны основные технические характеристики станков, а в Таблице 3 указаны габаритные размеры и вес упакованных станков.

Пневмопривод:

•	Все модели станков имеют пневмопривод с отфильтрованным, осушенным воздухом, под давлением от 8 до 16 бар.

Электропитание:

• модели с трехфазным электродвигателем: 230 В, 50 Гц, 3 л.с. или 400 В, 50 Гц, 3 л.с.
Уровень шума: менее 70 дБ во время работы станка. Во время операций отжима покрышек и накачивания шин уровень шума может быть несколько выше. В подобных случаях необходимо использовать средства защиты.

1.3 Вспомогательное оборудование

1.3.1 Стандартное вспомогательное оборудование для всех моделей станков

К Рис. 11:

1.	Рычаг для отжима покрышек.

2.	Кисть.

3.	Резиновая пята.

4.	Смазочное устройство.

1.3.2 Дополнительное вспомогательное оборудование для всех моделей станков

К Рис. 12:

Роликовая платформа                                                                                      G2000A1

Защитная колодка передвижного отжимного устройства                           G2000A2

Устройство отсоединения плеча отжимного устройства                            G2000A3

Отжимная лапа для мотоциклетных шин                                                      G84A4

Зажимные кулачки для мотоциклетных колес (+5")                                    G84A5

Зажимные кулачки для малых размеров (-2”)                                              G84A24

Зажимные кулачки (+2")                                                                                 G84A7

Защитные накладки для алюминиевых дисков                                            G84A9X1

Упорный зажим для борта шины                                                                   G84A13

Защитная накладка на монтажную головку для легкосплавных дисков   G84A17X1

Защитное устройство рычага                                                                         G84A18

Защитный набор для работы с легкосплавными дисками                          G84A19X2

Специальная шиномонтажная головка для мотоциклетных колес            G84A23X1

Устройство разбортовки                                                                                 GR80

Многофункциональное устройство разбортовки                                         GR81

Дополнительное устройство разбортовки                                                    GR80A1

Устройство SYSTEM-PAX                                                                         GR PAX2/SA

Устройство для перевертывания колеса                                                 GR PAX/A1X1

Рычаг USAG                                                                                                    299126

1.3.3 Дополнительное вспомогательное оборудование для всех моделей кроме серии «I»

К Рис. 13:
Пистолет для  накачивания шин с регулятором давления                              G84A14N
Пистолет для  накачивания шин MICHELIN с регулятором давления         G84A15N

•	Устройства накачиваня шин состоят из:

-	пневматического пистолета с двумя кнопками для накачивания (увеличивает количество воздуха и соответственно повышает уровень давления в шине) и сдувания шин (удаляет излишний воздух и понижает давление в шине), манометра (для измерения давления в шине), надувочной головки (присоединяется к вентилю шины во время накачивания);

-	регулятора давления (который необходимо размещать в основании, вдоль пневмопривода, вверх от пневмопистолета по течению воздушной струи).

1.4 Защитные устройства

Все станки оснащены следующими защитными устройствами:

•	управление “под контролем оператора” (при утере контроля происходит немедленная остановка станка) для: вращения шпинделя, передвижения отжимной лапы, процесса накачивания; другие приводные механизмы такие как зажим колеса на шпинделе, зажим шиномонтажной головки и опрокидывание колонны не относятся к системе управления типа «под контролем оператора». В таких случаях безопасность обеспечивается за счет соблюдения мер предосторожности от остаточных рисков (предупредительные таблички), описанных в данном руководстве по эксплуатации.

Кроме того, все станки, которые можно использовать для накачивания шин (модели серии “I” и модели других серий со вспомогательным оборудованием G84A14N и G84A15N) могут быть оснащены следующими устройствами:

•	манометром для измерения давления в шинах (сертифицирован EC и соответствует стандарту 86/217/EEC);

•	регулятором давления устройства накачивания шин и клапаном-ограничителем максимального давления (заводской калибровки – см. схему пневматической системы): даже в случае отказа регулятора давления, максимальное давление в устройстве накачивания шин будет снижено до установленной изготовителем величины максимального давления клапана ограничителя. Кроме того, для того, чтобы инициировать процесс накачивания шин необходимо привести в действие педаль управления (для моделей серии “I”) или рычаг пистолета (с помощью вспомогательных устройств G84A14N или G84A15N);

•	Клапан-ограничитель максимального давления устанавливается на резервуаре со сжатым воздухом (с заводской калибровкой – см. схему пневматической системы) в соответствии со стандартом 87/404/EEC.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортировка упакованного станка

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ СТАНКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НЕ МЕНЬШЕ ВЕСА САМОГО СТАНКА ВМЕСТЕ С УПАКОВКОЙ (см. Таблицу 2 – Технические характеристики). НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАСКАЧИВАНИЯ ПОДНЯТОГО СТАНКА.

Станок поставляется в деревянном ящике, смонтированном на поддоне.
Для подъема и транспортировки упакованного станка необходимо использовать соответствующую технику (вилочный погрузчик) (Рис. 14).

2.2 Хранение

Станки должны храниться полностью упакованными в сухом, вентилированном помещении (при температуре от –25°C до +55°C). Упакованные станки должны устанавливаться в вертикальном положении, при этом не разрешается размещать сверху еще какой-либо груз. Надписи на упаковке станка должны хорошо просматриваться. Вес упаковки станка и ее габаритные размеры указаны в Табл. 3.

2.3 Распаковка

при распаковке СТАНКА всегда надевайте перчатки для предотвращения царапин и порезов, вызванных контактом с упаковочным материалом (гвозди и т. П.)

После извлечения станка из упаковки, визуально осмотрите машину и ее компоненты, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Если у Вас есть сомнения, не запускайте машину и обратитесь к специалисту.

Соберите упаковочный материал (пластиковые сумки, полистирол, гвозди, болты, дерево, и т. д.) в соответствующее место и утилизируйте их в соответствии с применяемыми правилами удаления мусора. Сохраните поддон, он может быть использован в случае, если позже Вам понадобиться переместить машину.

2.4 Транспортировка распакованного станка

С распакованным станком действуйте следующим образом (Рис. 16):
a) Сведите вместе зажимные кулачки самоцентрирующегося стола.
b) Поворачивайте стол до тех пор, пока его прямые края не совместятся с краями станка.
c) Отсоедините все источники питания от станка.
d) Переместите горизонтальное плечо 2 до упора (центральная позиция).
e) Удалите кожух горизонтального плеча, ослабив фиксирующие болты.
f) Поднимите станок, используя ремни шириной не менее 60 мм.
g) Протяните первый ремень под горизонтальным плечом.
h) Протяните второй ремень между двумя передними прорезями самоцентрирующегося стола 1.
i) Протяните третий ремень между двумя задними прорезями самоцентрирующегося стола 1.
l) Закрепите концы ремней при помощи петли над станком.
m) Поднимите станок и переместите его куда необходимо.

3. УСТАНОВКА

3.1 Место установки станка

Устанавливайте станок в помещении или под крышей. Место установки должно быть сухим, хорошо освещенным и соответствовать требованиям безопасности.

Расположите машину в рабочей зоне и убедитесь, что соблюдается минимальное расстояние от соседних стен или объектов, как показано на Рис. 4.

Убедитесь, что оператор может видеть весь станок и прилегающую к нему территорию с его/ее рабочего места. Оператор должен убедиться, что никто из посторонних людей не находится внутри рабочей зоны, и что там лежит никаких предметов, которые могут представлять опасность.

Станок должен быть установлен на ровной поверхности, как можно более гладкой и способной выдержать давление не менее 5000 Н/м2. Убедитесь, что пол выровнен и способен выдержать нагрузку.

Станок должен быть прикреплен к полу, через отверстия в основании станка с использованием анкерных болтов М12 х 120 мм (или 12х80 мм резьбовых шпилек).

Действуйте следующим образом:

•    просверлите в полу четыре 12-мм отверстия, так чтобы они совпадали с отверстиями в основании станка;

•    вставьте анкерные болты;

•    установите станок, совместив его с просверленными в полу отверстиями. Закрутите болты на 70 нм.

3.2 Сборка станка

Станок поставляется упакованным в деревянный ящик, смонтированный на поддоне. Станок уже собран надлежащим образом (Рис. 17, за исключением резервуара устройства накачивания бескамерных шин и отжимной лапы 4) перед поставкой его грузовиками в европейские страны. В случае поставок в заморские страны станок упаковывается по-другому, разобранным на следующие основные компоненты (Рис. 15):

1 основание;
2 головная часть (вертикальная колонна + флюгерное плечо 7 + головка 6);
3 резервуар для воздуха (поставляется только для моделей серии “I”);
4 отжимная лапа (поставляется разобранной и только для моделей серии “20”);
5 болты и гайки.

3.2.1 Сборка моделей отличной от серии “I”

Установите станок следующим образом:

a) удалите все элементы, крепящие станок к поддону;

b) распакуйте вертикальную колонну 2 (Рис. 15) и установите ее вертикально в основание станка;

c) установите колонну 2 в основание 1 и вставьте стержень 8 (Рис. 18) в отверстия основания плеча 2, затем вставьте стержень 10 в цилиндр управления колонны 9;

d) удалите болт и зажим 11 (Рис. 17) с шайбой из шестигранного плеча 12. Установите пружину 13. Установите шайбу, зажим 11 и болт. Закрутите болт на 15 нм;

e) закрепите плечо отжимного устройства как показано на рис. 19A и закрутите гайку 2 на стержне 1 (Fig. 19B);

f) установите отжимную лапу 1 (Рис. 20) в плечо отжимного устройства 2; совместите отверстие отжимной лапы с вилочными отверстиями плеча и закрутите болт 3 с его гайкой. Используйте поставляемый гаечный ключ 4 для закручивания болта (см. Рис. 20) до тех пор пока вращение лапы 1 не станет достаточно жестким.

3.2.2 Сборка моделей серии “I”

Следуйте инструкциям из параграфа 3.2.1. и указаниям ниже:

g)	установите резервуар 1 (Рис. 22A) в основание 2 с задней стороны. Наклоните его так чтобы не повредить фитинги клапанов 3 (как показано на Рис. 22B). Совместите четыре отверстия в скобах резервуара с болтами основания 2, а затем закрепите с помощью гайки, контргайки и шайбы. (Закрутите приблизительно на 8 нм);

h) соедините два предустановленных шланга 1 (Fig. 23A) с роторными шпинделями веретена с помощью гофрированных фитингов и закрепите поставляемыми зажимами;

i) соедините шланг 2 (Рис. 23B) с нижним фитингом клапана резервуара, а шланг 3 – с боковым фитингом 4 (Рис. 23A);

j) соедините предустановленный шланг 5 (Рис. 23A) с цилиндром управления колонны 7 с помощью фитинга 6;

k) соедините предустановленный шланг 8 с фильтром пневморегулятора с помощью фитинга 9.

3.3 Электросистема

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМИ ЭЛЕКТРИКАМИ.

Перед подключением станка:

- Убедитесь, что номинальное напряжение сети соответствует номинальному напряжению, указанному на пластине станка;

- Проверьте, что все части электропроводки – в надлежащем состоянии;

- Проверьте, что электрическая система заземлена (провод заземления должен иметь сечение не меньше, чем самый толстый провод системы питания)

- Убедитесь, что электросистема мастерской снабжена автоматическим выключателем питания (на случай перенапряжения/короткого замыкания), установленным на 30 мА.

Вставьте кабель станка в отверстие 4 (Рис. 22В) и подсоедините провода к выводному щитку, как показано на рисунке.

Установите электрическую вилку на кабель питания станка (провод заземления – желтый/зеленый, запрещено соединять его с фазовыми проводами).

Убедитесь, что электросистема соответствует требованиям по потребляемой мощности, указанной в руководстве, и способна обеспечить, чтобы падение напряжения при полной нагрузке не превышало 4% от номинальной величины (10% при запуске).

3.4 Направление вращения электродвигателя

После подсоединения источника питания убедитесь, что самоцентрирующийся стол вращается в правильном направлении (при нажатой педали, по часовой стрелке).

Если направление вращения неправильное, поменяйте местами провода двух фаз в вилке (например, синий и коричневый).

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3.5 Пневмосистема

Подсоедините шиномонтажный станок к пневматической системе мастерской с помощью штекера 2 (Рис. 21).

Пневматическая система станка должна использовать воздух с техническими характеристиками, указанными в параграфе «Технические характеристики» и должна быть оснащена клапаном перекрытия воздуха.

Чтобы обеспечить правильное рабочее давление, следите за показаниями

•    манометра выходящей струи (для станков оснащенных блоком FRL и манометром);
•    регулятора обратного давления (для станков, не оснащенных блоком FRL);

На станках, оснащенных блоком FRL (фильтр-редуктор-масленка), давление может регулироваться ручкой верхнего регулятора.

Обычное рабочее давление составляет 10 бар, для особых случаев (напр. при работе с мотоциклетными шинами) давление может быть снижено.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Внешние условия

Эксплуатация станка должна происходить в соответствующих условиях окружающей среды:
- температура: 0° +55° C
- относительная влажность: 30 - 95% (без образования росы)
- атмосферное давление: 860 - 1060 гПа (мбар)
Использование станка при других условиях окружающей среды разрешено только после предварительного согласования и одобрения компании RAVAGLIOLI S.P.A.

4.1.1 Проверка

Прежде чем начать работу с шиномонтажным станком убедитесь в том, что знаете расположение и функции всех элементов управления (см. параграф “Компоненты и элементы управления станка”).

4.2 Правила безопасности во время монтажа и демонтажа шины

- Перед монтажом шины, соблюдайте следующие правила безопасности:

Диск и шина должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии. если необходимо, удалите балансировочные грузики (включая самоклеящиеся грузики на внутренней стороне диска) и очистите диск. Проверьте:

-   борт и кромку на повреждения

-   диск на вмятины и и/или деформацию (особенно для литых дисков, вмятины могут вызвать внутренние микротрещины, которые остаются невидимыми при визуальном осмотре, и могут подвергать риску прочность диска и создать опасность даже во время накачки).

Адекватно смазывайте поверхность соприкосновения диска и борт покрышки, используйте только специальный смазочный материал для покрышки.

Замените внутренний клапан камеры на новый. если покрышка камеры имеет металический клапан, Замените уплотняющее кольцо.

убедитесь, что покрышка соответствуюет размеру диска. никогда не монтируйте ПОКРЫШКУ, если вы не уверены, что она соответствующего размера (номинальный размер диска и покрышки обычно печатается непосредственно на каждом из них).

B.    перед демонтажем покрышки, выполняйте следующие правила безопасности: из покрышки должен быть полностью выпущен воздух.

не используйте сжатый воздух или струи воды, чтобы очистить колеса на станке.

4.3 Разбортовка колеса

РАЗБОРТОВКА КОЛЕСА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ШИНА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СПУЩЕНА И СОБЛЮДЕНЫ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: ЕСЛИ НАЖАТИЕ НА ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТЖИМНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОРОЖДАЕТ ВНЕЗАПНОЕ, СИЛЬНОЕ ЗАЖИМАНИЕ ОТЖИМНОГО ПЛЕЧА, ТО ЭТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО, ЧТО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. ВО ВРЕМЯ РАЗБОРТОВКИ НЕ ПРИСЛОНЯЙТЕСЬ РУКАМИ К КРАЯМ ШИНЫ.

1) Убедитесь, что устройство перемещения колеса установлено правильно, согласно ширине шины. Сделайте подгонку с помощью круглой гайки 1 (Рис. 24).

2) Отведите плечо отжимного устройства с помощью рычага 4. Подведите колесо к резиновой опоре, а отжимную лапу 3 к ободу колеса на расстояние приблизительно 1 см от края диска.

РАСПОЛОЖИТЕ ОТЖИМНУЮ ЛАПУ ТАК, ЧТОБЫ ОНА ДАВИЛА НА ШИНУ, А НЕ НА ДИСК.

3) Прижмите лапу 3 к шине с помощью педали 2. Повторите ту же самую операцию вокруг всего колеса, с обеих сторон, до тех пор пока оба обода освободятся от шины.

4.4 Закрепление колеса

1) Смажьте края шины смазочным веществом из масленки (см. Рис. 25). Отпустите шестигранное плечо с помощью соответствующего рычага. Установите его у верхнего края переключателя и управляйте движением горизонтального плеча с помощью соответствующей педали.

2)	Колесо может быть закреплено на самоцентрирующемся столе, расположив соответствующим образом зажимные кулачки с внутренней или внешней стороны диска (см. Таблицу 2 Технические характеристики для размеров диска).

ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ КОЛЕСА НЕ ДЕРЖИТЕ РУКИ ПОД ШИНОЙ.

Убедитесь, что колесо расположено строго по центру самоцентрирующегося стола 1 (Рис. 27).
Убедитесь, что колесо зажато кулачками 2 симметрично. Нажмите на педаль 3 чтобы закрепить кулачки.

A) ВНЕШНЯЯ БЛОКИРОВКА КОЛЕСА

Нажмите на педаль 3 и установите ее в среднюю позицию, поставьте 4 зажимных кулачка 2 таким образом, чтобы метки на центрирующем столе совпали с необходимым диаметром колеса. Оставьте колесо на центрирующем столе и, надавливая на колесо, нажмите на педаль 4 до упора для блокировки колеса.

B) ВНУТРЕННЯЯ БЛОКИРОВКА КОЛЕСА

Закройте зажимные кулачки 2, нажав педаль 3. Оставьте колесо на центрирующем столе и, надавливая на него, нажмите на педаль и переместите ее верхнее положение. Зажимы откроются, блокируя колесо специальными зубцами.

4.5 Демонтаж шины

- Установите скорость вращения стола в соответствии с типом шины.

Для особо «жестких» шин, установите минимальную скорость.

2) Установите плечо 3 в рабочую позицию (Рис. 26).

3) Отпустите шестигранное плечо 2 и установите устройство 5 радиально и горизонтально на обод колеса. Заблокируйте его с помощью соответствующих рычагов управления.

4) Отрегулируйте соприкосновение головки 5 и обода колеса с помощью рукоятки 4.

5) Задействуйте рычаг 1 (Рис. 28), чтобы вставить борт шины в зажим головки 2.

6) Держа рычаг в данной позиции, поворачивайте стол по часовой стрелке и нажимайте педаль до тех пор, пока борт шины не будет вне обода колеса. Действуйте педалью, быстро нажимая и отпуская ее.

7) Удалите внутреннюю камеру (если она есть)

8) Установите головку, как указано в пункте 3). Установите другой борт шины в зажим головки 2 с помощью рычага 1 (Рис. 29).

9) Держа рычаг в данной позиции, поворачивайте стол по часовой стрелке и нажимайте педаль до тех пор, пока борт шины не будет вне обода колеса.

10) Отведите плечо в нерабочую позицию и удалите шину с диска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При крутящемся центрирующем столе будьте внимательны и держите руки подальше от работающего инструмента.

4.6 Монтаж шины

Закрепите колесо, так как указано в параграфе 4.4

- Установите скорость вращения стола в соответствии с типом шины.

Для особо «жестких» шин, установите минимальную скорость.

2) Установите плечо 2 в рабочую позицию.

3) Установите головку 1 (Рис. 30) напротив края диска и заблокируйте плечо 2.

4) Установите шину так, чтобы борт диска прошел под штырем головки 1 и в стороне от держателя головки (нижний борт: см. Рис. 30).

5) Нажмите на педаль привода стола для запуска его вращения по часовой стрелке и монтажа шины. Для уменьшения усилия растягивания борта шины во время вращения стола используйте углубление колёсного диска, нажимая на правую стенку шины.

6) В случае если имеется резиновая камера, следует вставить камеру в середину.

7) После монтажа нижнего борта шины повторите те же операции с верхним бортом (Рис. 31).

8) Отведите в сторону плечо 1, поставив его в нерабочую позицию.

9) Разблокируйте колесо, нажав на педаль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При крутящемся центрирующем столе будьте внимательны и держите руки подальше от работающего инструмента.

4.7 Накачивание шины

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ОПАСНОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СТАНКА.

ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕПРИВЕДЁННЫМИ УСЛОВИЯМИ.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СТАНОК ОСНАЩЕН УСТРОЙСТВОМ ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (УСТАНОВЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ: 3,5 БАР), ЭТО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОЛНОСТЬЮ РИСКА ВЗРЫВА ШИНЫ НА ЭТАПЕ НАКАЧИВАНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПРИВЕДЁННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ДЕЛАЕТ ОПАСНОЙ ОПЕРАЦИЮ НАКАЧИВАНИЯ ШИНЫ.

НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ШИНЫ.

ЕСЛИ ДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ПРЕВЫШАЮТСЯ, ШИНА МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ. ВО ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ ДЕРЖИТЕ РУКИ И ВСЁ ТЕЛО ПОДАЛЬШЕ ОТ ШИНЫ. НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ И ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ШИНЫ. ВЗРЫВ ПОКРЫШКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ УВЕЧЬЯМ ИЛИ ДАЖЕ СМЕРТИ.

4.7.1 Накачивание бескамерных шин (только для моделей серии “I”)

1) Убедитесь, что все воздушные пики зажимных кулачков 1 (Рис. 32) прочищены.

2) Закрепите колесо зажимными кулачками изнутри с помощью педали 3 (Рис. 33)

3) Нажмите на защитную пластину надувочной головки 4 и вставьте ее в вентиль камеры. Отпустите защитную пластину и убедитесь в том, что надувочная головка и вентиль камеры соединены плотно.

4) Держите шину так, чтобы верхний ее борт соприкосался с ободом колеса, а нижний борт двигался скользя от обода, что создает узкое отверстие, позволяющее проходить воздуху (см. Рис. 33).

5) Приведите педаль накачивания 5 во вторую позицию для пуска воздушной струи: оба борта шины отделить и натянуть.

6) Уберите руки с шины и приведите педаль 5 в первую позицию: в то время как борта шины натянуты, воздух начинает наполнять шину до тех пор, пока оба борта выйдут за края диска (разбортовка колеса).

7) Освободите колесо от зажимных кулачков 1 самоцентрирующегося стола 2 с помощью педали 3.

8) Завершите накачивание шины, приведя педаль 5 в первую позицию. Регулярно проверяйте давление и не допускайте, чтобы оно превышало максимальный уровень, установленный изготовителем (если это все-таки произошло, спустите излишний воздух из шины, нажав на кнопку возле манометра 6).

4.7.2 Накачивание шин (с устройством накачивания бескамерных шин для моделей серии “I” или с пистолетом для накачивания)

1) Освободите колесо от зажимных кулачков 1 самоцентрирующегося стола 2 с помощью педали 3. (Рис. 33).

2) Нажмите на защитную пластину надувочной головки 4 и вставьте ее в вентиль камеры. Отпустите защитную пластину и убедитесь в том, что надувочная головка и вентиль камеры соединены плотно.

3)	Уберите руки с шины и накачайте ее (приведите педаль 5 устройства накачивания для бескамерных шин в первую позицию для моделей серии “I” или нажмите соответствующую кнопку на пистолете для накачивания). Регулярно проверяйте давление и не допускайте, чтобы оно превышало максимальный уровень, установленный изготовителем (если это все-таки произошло, спустите излишний воздух из шины, нажав на кнопку возле манометра 6).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧЕНЫ И НА ШПИНДЕЛЕ НЕ ЗАКРЕПЛЕНО НИКАКИХ КОЛЕС.

5.1 Каждые 40 часов работы

•   Проверьте уровень масла в лубрикаторе 2 (Рис. 21): всасывающий стержень всегда должен быть полностью скрыт под уровнем масла. Долейте масла согласно параграфу 5.4, если необходимо;

•   Прочистите станок. Удалите всю грязь и осадки с зажимных кулачков. Смажьте направляющие кулачков, как указано в параграфе 5.4.

5.2 Каждые 100 часов работы

•	Удалите пробку и проверьте уровень масла в коробке передач 2 (Рис. 34) через отверстие в основании 1. Долейте масла, как указано в параграфе 5.4, если необходимо.

5.3 Каждые 1000 часов работы

• Прочистите и/или замените глушители 1 (Рис. 35):

1.	Выкрутите четыре стопорных болта и снимите левую стенку шиномонтажного станка или выкрутите крепежные болты, чтобы вынуть весь блок управления педалями из передней части станка;

2.	Вынуть глушители 1 на шпиндель управления педалями и отжимное устройство;

3.	Продуйте глушители сжатым воздухом, чтобы прочистить их, или заменить их в случае повреждений (см. каталог запасных частей);

4.	Установите глушители на их распределители;

5.	Установите обратно блок управления педалями или левую стенку станка и закрепите болтами.

• Убедитесь, что вращение лапы 1 (Рис. 20) достаточно жесткое и если необходимо следуйте указаниям ниже:

1.	Закрутите болт 3 для более жесткого хода вокруг оси болта.

2.	Затяните штифт для более жесткого вращения вокруг оси втулки лапы 1.

• Проверьте ремень привода 3 (Рис. 34) на изношенность и достаточное натяжение.

1.	Открутите четыре стопорных болта и снимите боковую панель шиномонтажного станка;

2.	Проверните болты 4 опоры электродвигателя 5 для натяжения ремня 3;

3.	Замените ремень 3, если он изношен, используя оригинальные запасные части компании RAVAGLIOLI;

4.  Установите обратно боковую панель прежде чем продолжать процедуру сборки или разборки;

ПРИМЕЧАНИЕ: Осуществляйте вышеуказанные проверки каждый раз когда происходит сбой питания шиномонтажного станка.

5.4 Смазочные вещества

Масло для фильтра пневмосистемы: ESSO TERESSO 32 OIL.
Масло для коробки передач шпинделя: ESSO GEAR OIL GX140.
Смазка для смазочных приспособлений и подвижных механизмов: ESSO GP.
Осуществляйте смазку при помощи шприца и/или мягкой кисти.

КОМПАНИЯ RAVAGLIOLI НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАНКА, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДРУГИЕ ВИДЫ СМАЗОЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

6. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ СТАНКА

В случае длительного перерыва в эксплуатации станка (6 месяцев и более), полностью опустите кронштейн зажимного приспособления, поместите гидравлические цилиндры в полностью втянутое положение и отсоедините станок от сети.

Защитите все чувствительные части машины. Защитите гидравлические шланги, или они будут повреждены, если останутся сухими. Перед новым запуском машины убедитесь, что все защищённые компоненты машины надлежаще работают и проверьте надлежащую работу всей машины.

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАНКА

Если решено больше не использовать машину, мы советуем Вам сделать её неактивной. Все части машины, которые могут быть опасны, должны быть исключены из действия. Отсортируйте продукт в соответствии с его классом утиля. Отправьте продукт на свалку металла и обратитесь в центр, специализирующийся на удалении металлолома. Если есть побочные отходы производства, разберите и разделите на отдельные части, затем утилизируйте в соответствии закона.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При нажатии педали привода вращения стола горят плавкие предохранители.

Контакт провода питания с массой.
- Проверьте провода.
Двигатель имеет короткое замыкание.
- Замените плавкие предохранители.
- Замените двигатель.

Педаль привода во вращение стола не возвращается в центральное положение.
Поломана пружина педали привода
- Замените пружину педали привода.

Педаль разбортовочного кронштейна и педаль привода во вращение стола не возвращаются в исходное положение.

Поломана пружина возврата педали.
- Замените пружину возврата педали
В смазчике не хватает масла.
- Долейте не детергентное масло SAE 30 в смазчик.

Внутри станка происходит утечка воздуха.
Утечка воздуха из крана на стороне разбортовочного кронштейна.
- Замените кран.
- Замените пневмоцилиндр привода разбортовочного кронштейна.

Утечка воздуха со стороны самоцентрирующегося стола.
- Замените цилиндр привода самоцентрирующегося стола.
- Замените поворотный штуцер.

Разбортовочный кронштейн не развивает усилия, не разбортовывает и происходит утечка воздуха.

Забит глушитель.
- Замените глушитель.
Изношены уплотнения пневмоцилиндра.
- Замените уплотнения.
- Замените пневмоцилиндр привода разбортовочного кронштейна.

Происходит утечка воздуха со стороны поворотного шкворня разбортовочного кронштейна 
Изношены сальники.
- Замените сальники.
- Замените пневмоцилиндр привода разбортовочного кронштейна.

Самоцентрирующийся стол не вращается в одну или в другую сторону.
Поломан реверсор.
- Замените реверсор.

Самоцентрирующийся стол не вращается ни в одну сторону.
Поломан реверсор.
- Замените реверсор.
Порван ремень.
- Замените ремень.

Заблокирован редуктор.
- Замените редуктор.

Прервана нить предохранителя.
- Замените предохранитель.

Самоцентрирующийся стол не вращается.
Двигатель работает неустойчиво.
- Проверьте, надежность соединеия провода в вилке, розетке питания или на монтажной колодке двигателя.
- Замените двигатель.

Шум в редукторе. Самоцентрирующийся стол делает 1/3 поворота, затем останавливается.
Изношен редуктор.
- Замените редуктор.

На самоцентрирующемся столе не происходит зажатия дисков.
Неисправен цилиндр привода самоцентрирующегося стола.
- Замените цилиндр привода самоцентрирующегося стола.

Изношены оконечности зажимных кулачков.
- Замените зажимные кулачки.

Затруднён шиномонтаж на самоцентрирующемся столе.
Неправильное натяжение ремня.
- Отрегулируйте натяжение ремня или замените его.

Шиномонтажная головка не поднимается или слишком высоко поднимается от диска.
Не отрегулирована блокировочная пластина.
- Отрегулируйте пластину 

Вертикальный кронштейн поднимается с усилием.
Неисправна блокировочная пластина.
- Замените пластину.
Не отрегулирована блокировочная пластина.
- Отрегулируйте пластину.

Стрелка манометра давления в шинах не возвращается на 0.
Неисправен или повреждён манометр.
- Замените манометр.

9. РАБОЧИЕ СХЕМЫ

9.1 Схемы электропроводки

К Рис. 40-41:

F 	Предохранители

M 	Электродвигатель

CP 	Переключатель полюсов

IG 	Главный инвертор

9.2 Схемы пневматической системы

К Рис. 42-43-44-45-46:

A Узел пневмопривода

B Регулятор-сепаратор-фильтр + лубрикатор + манометр

B1 Разделительный фильтр

B2 Регулятор давления (уровень давления установлен на 8-10 бар + манометр)

B3 Лубрикатор

C Вращающийся распределитель

D Глушитель

E1 Распределитель отжимного устройства (однофункциональный цилиндр)

E2 Распределитель отжимного устройства (двухфункциональный цилиндр)

E3 Распределитель зажимных кулачков

E4 Распределитель опрокидывания колонны

F Пистолет для накачивания шин с манометром

H1 Однофункциональный цилиндр отжимного устройства

H2 Двухфункциональный цилиндр отжимного устройства

H3 Цилиндр самоцентрирующегося стола

H4 Цилиндр опрокидывания колонны

H5 Цилиндр опрокидывания колонны с пружиной

H6 Нажимной цилиндр

H7 Цилиндр блокировки головки

H8 Цилиндр выдвижения колонны

I Регулятор расхода

L Распределитель системы управления

M Резервуар

N Распределитель устройства накачивания

O1 Клапан максимального давления (установлен на 4 бар)

O2 Клапан максимального давления (установлен на 11 бар)

O3 Клапан ограничения надувочного давления (установлен на 3,5 бар)

O4 Клапан регулирования надувочного давления (установлен от 0 до 5 бар)

P Клапан спуска

Q Манометр

R Клапан надува (для бескамерных шин)

S Клапан запуска нажимного цилиндра

T Воздушные пики для накачивания бескамерных шин

U Клапаны быстрого спуска

V Распределитель управления блокировкой головки

Z Распределитель защитного устройства

X Распределитель управления выдвижением колонны

Y Надувочная головка

W1 Клапан ограничения надувочного давления с клапаном спуска (установленный уровень давления: 3,5 бар)

W2 Клапан ограничения надувочного давления (установленный уровень давления: 3,5 бар)

10. ТАБЛИЦЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

10.1 Как заказать запасные части

Если Вы хотите заказать запасные части, обязательно указывайте:

• Модель станка

• Год изготовления

• Серийный номер

• Ручной код (см. обложку руководства по эксплуатации)

• Номер стола

• Номер запасной части

• Для запасных частей электросистемы, таких как электродвигатель и т.п., уточняйте напряжение, частоту и являются ли они одно- или трехфазными.

10.2 Запасные части станка

Рис. 47 показывает детальное устройство станка. С помощью нижеприведенной таблицы и рисунков Вы сможете без труда идентифицировать и заказать любую деталь станка.

| ТАБЛИЦА 1A | ПЛЕЧО УСТРОЙСТВА | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I |
| --- | --- | --- |
| ТАБЛИЦА 1B | ПЛЕЧО УСТРОЙСТВА | G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 2A | ПОРШЕНЬ ОТКИДНОЙ ПОДУШКИ | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 2B | ПОРШЕНЬ ОТКИДНОЙ ПОДУШКИ | G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТЖИМНОГО УСТРОЙСТВА | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I- G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 4A | РАМА | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 4B | РАМА | G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 5A | ВРАЩАЮЩИЙСЯ ФИТИНГ | G870NSR-G880NSR-G870NSR24 |
| ТАБЛИЦА 5B | ВРАЩАЮЩИЙСЯ ФИТИНГ | G870NSRI-G880NSRI-G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 6A | ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | G870NSR-G880NSR |
| ТАБЛИЦА 6B | ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | G870NSRI-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 6C | ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | G870NSR24 |
| ТАБЛИЦА 6D | ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 7 | РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I- G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 8A | БЛОК ПЕДАЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ | G870NSR-G870NSRI- G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 8B | БЛОК ПЕДАЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ | G870NSR24-G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 9 | ПЕДАЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОТЖИМНОГО УСТРОЙСТВА | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I- G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 10A | УСТРОЙСТВО НАКАЧИВАНИЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН | G870NSRI-G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 10B | УСТРОЙСТВО НАКАЧИВАНИЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН | G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 11A | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ | G870NSR-G870NSR24 |
| ТАБЛИЦА 11B | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ | G880NSR |
| ТАБЛИЦА 11C | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ | G870NSRI-G870NSR24I |
| ТАБЛИЦА 11D | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ | G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 12 | ОБОРУДОВАНИЕ | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I- G880NSR-G880NSRI |
| ТАБЛИЦА 13 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | G870NSR-G870NSRI-G870NSR24-G870NSR24I- G880NSR-G880NSRI |