KPH 374

2-СТОЕЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

Инструкция действительна для следующих моделей оборудования:

KPH 374W3K

KPH 374WLIK

За любой дополнительной информацией, пожалуйста,

обращайтесь к Вашему местному дилеру или звоните

непосредственно в:

Службу технической поддержки: RAVAGLIOLI S.p.A. - Via 1°

Maggio, 3 - 40044 Pontecchio Marconi - Bologna Italy Tel. (051)

6781511 - Telex 510697 RAV I - Fax (051) 846349

ВНИМАНИЕ!

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью комплекта изделия, и должна сохраняться в течение всего срока службы оборудования.

Инструкция должна храниться в легкодоступном и всем известном месте, для использования в справочных целях при возникновении вопросов. Весь персонал, работающий на оборудовании, должен иметь доступ к инструкции. Компания Ravaglioli S.p.A. не несет ответственности в случае получения оборудованием любого повреждения вследствие использования подъемника не по назначению или с нарушением рекомендаций.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

|  | ОБОЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | Поднимать только сверху |
|  | Перемещать при помощи вилочного автопогрузчика или на поддоне |
|  | Надевать перчатки при работе |
|  | Носить рабочую обувь |
|  | Не проходить и не стоять под поднятым грузом |
|  | Только штатные специалисты, имеющие допуск |
|  | Опасность поражения электротоком |
|  | Внимание! |
|  | Движущиеся (вращающиеся) механические детали |
|  | Прессование |
|  | Необходимо! |

СОДЕРЖАНИЕ

0.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6

1.	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	7

1.1.	Запираемый общий выключатель	7

1.2.	Предохранительная система "отпущенной кнопки"	7

1.3.	Приспособление для предотвращения случайного опускания	7

1.4.	Устройство обнаружения провисания грузоподъёмного троса	7

1.5.	Перегрузочный клапан	8

1.6.	Аварийная блокировка	8

1.7.	Устройство блокировки вращения рычага	8

1.8.	Предупреждение о существующей опасности	10

1.9.	Условные изображения на подъемнике	10

2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	12

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KPH 374WK3	13

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KPH  374WLIK	14

3.1.	Предварительный монтаж и перемещение	16

4.	ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНИКА	18

4.1.	Основные технические данные	18

4.2.	Система управления подъемником	18

4.3.	Пригодность для использования	19

5.	ПРОВЕРКА МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ	2

6.1.	Установка подъемника	3

6.2.	Контроль напряжения	3

6.3.	Подключение к сети электропитания	3

6.4.	Контроль последовательности чередования фаз	5

6.5.	Завершение контроль	5

6.6.	Остановка рычагов	5

6.7.	Предохранители	5

6.8.	Монтаж крышек	3

6.9.	Контроль уровня масла	3

6.10.	Демонтаж	3

7.	ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА	4

7.1.	Использование подъемника не по назначению	4

7.2.	Применение оснастки	4

7.3.	Обучение персонала	4

7.4.	Необходимый контроль	5

7.5.	Описание и функции элементов управления	3

7.6.	Порядок действий в аварийной ситуации: экстренный спуск при отключении электропитания	3

8.	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	4

9.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	2

9.1.	Направляющие – Рис. 15	2

9.2.	Тросы и шкивы (блоки, ролики)	2

9.3.	Контроль уровня масла	2

9.4.	Контроль предохранительных устройств	2

10.	ХРАНЕНИЕ	2

10.1.	Утилизация	2

11.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	2

11.1.	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	3

11.2.	ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	3

СТРУКТУРА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

74 страницы (в том числе обложки)

72 нумерованных страницы

2 пустых страницы

42 рисунка

6 таблиц

4 диаграммы

# 0.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Подъемник должен обслуживаться исключительно прошедшим обучение квалифицированным персоналом после прочтения и понимания настоящей инструкции. Оператор должен быть назначен ответственным за эксплуатацию оборудования должностным лицом предприятия. Запрещается без необходимости разбирать подъемник и вносить изменения в его конструкцию. При несоблюдении этих условий производитель освобождается от ответственности за вызванные этими действиями повреждения.

Необходимо также следовать настоящим инструкциям:

- Использовать приспособления и запчасти исключительно производства компании Ravaglioli;

- монтаж должен проводиться только имеющим допуск квалифицированным персоналом;

- убедитесь, что при перемещении подъемника вверх-вниз не возникает опасных ситуаций. Если же опасность возникает, немедленно остановите оборудование и устраните причину неполадки;

- рычаги должны устанавливаться точно на обозначенные места автомобиля. Перед подъемом проверьте устойчивость автомобиля. При перемещении вверх и вниз проверьте точки приложения нагрузки веса автомобиля;

- запрещается стоять на подъемнике;

- после подъема установите переключатель в положение “0”;

- перед началом подъема проверьте распределение нагрузки по наклеенной схеме распределения нагрузки.

# 1.	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

## 1.1.	Запираемый общий выключатель

## 1.2.	Предохранительная система "отпущенной кнопки"

На подъемнике установлена система управления, основанная на принципе "отпущенной кнопки", обеспечивающая мгновенную остановку подъема или опускания, как только оператор отпустит управляющий инверторный переключатель.

## 1.3.	Приспособление для предотвращения случайного опускания

Подъемник оснащен автоматически срабатывающим устройством. Оно не позволяет подъемнику опускание более чем на 100 мм в случае неполадки или течи в гидроприводе подъемника. Поршень пневматического цилиндра отключает устройство каждый раз при подаче команды на опускание.

Внимание. Помимо вышеописанной механической блокировки может быть отключен термодатчик двигателя. Происходит автоматический сброс по истечении 3 минут.

## 1.4.	Устройство обнаружения провисания грузоподъёмного троса

В случае провисания грузоподъёмного троса (помеха под движущимися частями противоположной стойки), подъемник блокирует ход вниз, допускается только ход вверх.

1.5.  Перегрузочный клапан

Предотвращает подъем тяжестей, превышающих грузоподъёмность.

1.6.  Аварийная блокировка

Этот вид блокировки срабатывает в случае:

- поломки двигателя;

- обрыва грузоподъёмного троса.

1.7.  Устройство блокировки вращения рычага

Это устройство автоматически останавливает вращение рычага при начале подъема.

| 1 | 999914430 | значение грузоподъемности 4000 кг | табличка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | паспортная табличка | табличка |
| 3 | 99990758 | опасность | табличка |
| 4 | 999912070 | распределение веса | табличка |
| 5 | 999909850 | установка | табличка |
| 6 | 999912530 | 220 В, 60 Гц, 1 фаза | табличка |
|  | 999912430 | 230 В, 60 Гц, 3 фазы | табличка |
|  | 999912520 | 380 В, 60 Гц, 3 фазы | табличка |
|  | 999912510 | 220 В, 60 Гц, 3 фазы | табличка |
|  | 999912390 | 230 В, 50 Гц, 3 фазы | табличка |
|  | 999912380 | 400 В, 50 Гц, 3 фазы | табличка |

## Предупреждение о существующей опасности

ПОДЪЕМНИК НАШЕЙ КОМПАНИИ БЫЛ ИЗГОТОВЛЕН СОГЛАСНО САМЫМ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

БЫЛО ПРОВЕДЕНО ТЩАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА, УСТРАНЕНЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ. ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПАСНОСТИ УКАЗАНЫ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ НА ОБОРУДОВАНИИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАБЛИЧЕК С УСЛОВНЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ.

## 1.9.	Условные изображения на подъемнике

см. рис.

В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭТИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИХ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ НОВЫМИ, КОТОРЫМИ КОМПАНИЯ RAVAGLIOLI ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

| C мм | P1 кг | P2 кг | Q=P1+P2 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 710 | 2000 | 1000 | 3000 |
| 800 | 2170 | 1080 | 3250 |
| 900 | 2400 | 1200 | 3800 |
| 1000 | 2650 | 1360 | 400 |

# 2.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное оборудование разработано для подъема автомобилей. Грузоподъемность указана на паспортной табличке. Можно поднимать автомобили, имеющие следующие характеристики:

- вес не должен превышать грузоподъемность;

- распределение веса на точки опоры – СМ. ТАБЛИЦУ на стр. 12

- минимальное расстояние между точками захвата (ширина колеи): 1000 мм

При меньшем расстоянии между точками грузоподъемность может уменьшиться. В этом случае, а также в других, оговоренных в настоящей инструкции, необходимо связаться с производителем.

- Подъемник может использоваться только в закрытых помещениях при отсутствии опасности взрыва или пожара.

- Подъемник непригоден для использования в местах, предназначенных для мойки машин.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KPH 374WK3

| Грузоподъемность | 4000 кг |
| --- | --- |
| Трехфазный приводной двигатель | 230/400 В - 50 Гц - 2.6 кВт |
| Масса | 1200 кг |
| Уровень шума | 70 дБ (А) |

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KPH  374WLIK

| Грузоподъемность | 4000 кг |
| --- | --- |
| Трехфазный приводной двигатель | 230/400 В - 50 Гц - 2.6 кВт |
| Масса | 1200 кг |
| Уровень шума | 70 дБ (А) |

## 3.1.	Предварительный монтаж и перемещение

- Подъемник упакован для отправки, как показано на рисунке.

- Комплектация (А) включает в себя принадлежность и комплектующие.

- Подъем должен производиться, как показано на рисунке.

- Осторожно выньте все детали и разместите их на специальном месте для распаковки.

- При перемещении оборудования на позицию для монтажа (в том числе при последующем изменении места установки оборудования) порядок действий следующий:

- осторожно поднимите с использованием соответствующих опор, которые должны быть в рабочем состоянии, с использованием специальных точек захвата, как показано на рисунке;

- избегайте резких толчков и рывков, следите за неровными поверхностями, выступами и т.д.

- особенно оберегайте выступающие части: около препятствий, в проходах и т.д.

- носите соответствующую спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- после снятия различных упаковочных материалов позаботьтесь о том, чтоб они были удалены в специальные места, предназначенные для сбора мусора и недоступные для детей и животных, а впоследствии вывезены;

- при получении оборудования проверьте целостность упаковки. После распаковки проверьте отсутствие повреждений.

| 1 | ОСНОВНАЯ СТОЙКА |
| --- | --- |
| 2 | ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОЙКА |
| 3 | ПОЛЗУНЫ |
| 4 | РЫЧАГИ |
| 5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
| 6 | ДВИГАТЕЛЬ ГИДРОПРИВОДА |
| 7 | ТРАВЕРСА |

# 4.  ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНИКА

2-стоечный гидравлический подъемник с телескопическими рычагами.

## 4.1.	Основные технические данные

Перемещение груза осуществляется ползунами, движущимися по направляющим из высокопрочных технополимерных материалов с низким коэффициентом трения.

Перемещение вверх и вниз обеспечивается передачей движения гидравлического цилиндра на противоположную стойку через стальной трос.

Синхронизация подъема осуществляется независимо от распределения веса.

Предохранительные клапаны предназначены для предотвращения перегрузок и поломки труб гидравлической системы.

Скорость перемещения вниз регулируется клапаном.

Механический ограничитель с автоматическим механизмом позволяет отключить пневматическую систему, обеспечивая максимальную безопасность в режиме парковки.

Компенсаторное устройство для растяжения пружины кабеля под нагрузкой.

## 4.2.	Система управления подъемником

Блок управления с реверсирующим переключателем подъема/опускания.

## 4.3.	Пригодность для использования

| Настоящее оборудование изготовлено в соответствии с Европейским стандартом 98/37/CE. Согласно пунктам 4.1.2.3 этого стандарта, при испытаниях применяются следующие коэффициенты: 1,10 для испытания при динамической нагрузке 1,25 для испытания при статической нагрузке Эти испытания должны проводиться квалифицированным персоналом. |  |
| --- | --- |

# 5.	ПРОВЕРКА МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Проверьте, что площадка для установки оборудования имеет следующие характеристики:

- освещенность достаточная (но не слишком сильный и не слепящий свет). Для справки см. стандарт UNI 10380;

- площадка хорошо вентилируется;

- отсутствуют загрязнения окружающей среды;

- уровень шумов ниже оговоренного в стандарте, который установлен законом 70 дБ (А);

- на площадке отсутствует опасное движение, вызванное работой другого оборудования;

- на площадке, где устанавливается оборудование, не складируются взрывчатые, агрессивные или токсичные вещества;

- расстояние от стоек до стен и прочего стационарного оборудования должно быть не менее 70 см;

- схема установки должна быть разработана таким образом, чтоб оператор мог со своего рабочего места видеть как оборудование, так и всю окружающую обстановку. Оператор должен следить за тем, чтобы в рабочую зону не заходили не имеющие допуска работники, а также в ней не было потенциально опасных предметов.

Все виды подключения к внешним источникам, особенно к источнику электропитания, должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом согласно специальным требованиям, приведенным в инструкции по эксплуатации: если у вас появятся сомнения, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания авторизованного сервисного центра RAVAGLIOLI S.p.A.

6.	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Подъемник должен устанавливаться на плоской ровной поверхности, имеющей следующие характеристики:

- Применяемый бетон: класса R’bk 250 или выше

- Минимальная толщина полового покрытия, не считая плиточного покрытия и разметочных плит: 15 см.

- Верхнее и нижнее армирование должно быть выполнено проволокой (сеткой) с внутренним диаметром Ø 4/150 мм, методом электросварки, с ячейками, не превышающими 250 мм.
Толщина бетонного покрытия арматуры не должна превышать 25 см.

- Допустимая нагрузка на покрытие площадки должна быть не ниже 1,3 кг/см2.

НАГРУЗКИ НА ПЛОЩАДКУ УСТАНОВКИ (См. рис. 1)

Примечание. Рекомендуем поместить опорную плиту стойки непосредственно на бетон, даже если настелено половое покрытие. Если последнее хорошего качества и его нежелательно снимать, все равно можно прикрепить стойки напрямую к нижнему слою бетона, используя более длинные анкерные крепления (болты).

Все эти параметры должны выдерживаться на площадке размером не менее 4,00 х 1,5 м (рис. 1), на ней не должно быть швов или выбоин, нарушающих верхнее крепление оборудования. Если используется уже существующее покрытие, на котором невозможно проверить все эти характеристики, необходимо отлить бетонный фундамент на минимальной площади 4,00 х 1,7 м, глубина 25 см с двойным армированием, как описано выше.

Если используется уже существующее покрытие, на котором невозможно проверить все эти характеристики, необходимо отлить бетонный фундамент на минимальной площади 4,00 х 1,5 м, глубина 25 см с двойным армированием, как описано выше.

ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛА, РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Подъемник должен прикрепляться к полу с помощью винтовых анкерных болтов моделей HILTI HSL-TZ 10/20 или подобных им, или при помощи стержневых анкерных болтов, закрепляемых в бетоне клеящим составом модели HILTI HVU-M12x110 или аналогичных им с резьбой М12 из стали класса 5,8 или выше.

Анкерные болты должны иметь минимальное определяющее значение перегрузки  > = 1133 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем помещать плиту основания стойки непосредственно на бетон, даже при наличии полового покрытия. Если последнее хорошего качества и его нежелательно снимать, все равно можно прикрепить стойки непрямую к нижнему слою бетона, используя более длинные анкерные крепления (болты).

Что касается толщины слоя бетона относительно уровня пола, ДЛИНА АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ЗАМУРОВЫВАЕТСЯ В ПОЛ, ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТАТОЧНОЙ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ОСНОВНОГО НЕСУЩЕГО СЛОЯ ПОЛА (см. рис.).

## 6.1.	Установка подъемника

- Осуществляется предварительный монтаж стоек и механических частей оборудования;

- для подъема стоек вертикальное положение: вставьте штифт Ø20 в отверстие A, подсоедините шкив или подъемные ремни и поднимите стойки как показано на рис. 2, при помощи деревянного блока B;

- установите обе стойки на вышеуказанном расстоянии друг от друга;

- закрепите противоположную стойку как минимум двумя анкерными болтами;

- поднимите траверсу на высоту 1,50 – 2,00 м, используя крюк для подъёма;

- размотайте трос, закрепленный на противоположной стойке, снимите шкивы, как показано на рис. 3, и закрепите трос, как показано на рисунке.

- поднимите траверсу на максимальную высоту и закрепите ее вставками, используя лестницу или платформу высотой не менее 4 м.
ВНИМАНИЕ: основная стойка (контрольная стойка) все еще не закреплена жестко, РАБОТАЙТЕ ОСТОРОЖНО!

- при помощи уровня установите стойки строго вертикально;

- закрепите основную (контрольную) стойку как минимум двумя анкерными болтами;

- закрепите трос, как показано на рисунке;

- Закрепите оборудование на площадке всеми указанными анкерными болтами.

- Затянуть все болты крепления к полу (Рис. 4-5).

- Установите заглушки (plugs), используя основания анкерных болтов как шаблоны для сверления.

Примечание: если момент затяжки резьбового соединения менее 5 кгм, крепление считается ненадежным.

После десяти циклов работы с полной нагрузкой проверьте анкерные крепления и определите крутящий момент затяжки резьбовых соединений. Этот контроль должен повторяться каждые 3 месяца.

- заполните блок управления C маслом (рисунок 6);

- подсоедините систему электропитания;

- подсоедините пневматическую систему;

- трос должен лечь точно, компенсировав любое провисание;

- удалите все деревянные подпорки, которые использовались при монтаже, и спуститесь на землю;

- осуществите 2 или 3 подъема без нагрузки для вытеснения воздуха из гидравлической системы;

- перейдите к нижнему ограничителю хода и натягивайте трос до тех пор, пока ползуны не переместятся на 10 мм вверх. Переместите ползуны на максимальную высоту, загляните в отверстие A и проверьте, что ролик B правильно закреплен на тросе C (рис. 7).

Удалите шпильку D, блокирующую парашютное устройство (рис. 8).

- Все работы, проводимые на электрических системах, в том числе небольшие, должны проводиться квалифицированными инженерами.

| СОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ |  |
| --- | --- |

Система электропитания настроена на работу при напряжении, указанном на паспортной табличке.

## 6.2.	Контроль напряжения

Проверьте соответствие напряжения оборудования сетевому напряжению. Если это не так, измените напряжение двигателя и трансформатора.

## 6.3.	Подключение к сети электропитания

Любая работа с системой электропитания, какой бы незначительной она не была, должна выполняться квалифицированным персоналом.

Для минимальной грузоподъемности необходимо: сечение троса 4 кв. мм.

| 400 В, 50 Гц - 380 В, 60 Гц | P=6 кВт | I=9,5 А |
| --- | --- | --- |
| 230 В, 50 Гц - 220 В, 60 Гц | P=6 кВт | =16,4 А |
| 230 В, 50 Гц - 220 В, 60 Гц | P=4,5 кВт | I=22 А |

Если у вас появились сомнения, остановите монтаж и позвоните в техническую службу. Также проверьте, что в линии перед оборудованием установлен автоматический выключатель для предупреждения перегрузок с защитой на 30 мА.

Проведите шнур питания через направляющие и подсоедините провода к клеммам L1, L2 и L3 (рис. 5a). При первом запуске подъемника после монтажа оборудование может не работать; если это случилось, проверьте, что миниатюрный переключатель мгновенного действия запущен (ослаблен трос и/или смещен передвижной блок).

## 6.4.	Контроль последовательности чередования фаз

Поверните главный переключатель подъемника. При отсутствии перемещения каретки после 10-15 секунд работы, это означает, что двигатель работает не в том направлении. Если это так, поменяйте местами два провода питания.

## 6.5.	Завершение контроль

- Установите длинные рычаги (рис. 9).

- Установите короткие рычаги (рис. 9).

- Выполните несколько подъемов и опусканий без нагрузки, чтоб удалить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ Неравномерное движение, особенно при движении вниз, означает присутствие воздуха в гидравлической системе.

Через несколько минут снова выполните несколько подъемов и опусканий без нагрузки. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока движение снова не станет плавным. Если проблема не исчезнет, действуйте согласно инструкции на странице 43 "ВЫПУСК ВОЗДУХА".

## 6.6.	Остановка рычагов

Когда подъемник находится в нижнем положении, убедитесь в том, что рычаг может перемещаться свободно.

## 6.7.	Предохранители

Установите предохранители от попадания ног в рабочую зону, как показано на рис. 10.

## 6.8.	Монтаж крышек

Установите крышки, как показано на рисунке 11.

## 6.9.	Контроль уровня масла

Проверьте уровень масла в блоке управления, он должен быть на уровне А, когда подъемник находится в нижнем положении. Если масла не хватает, долейте масла ESSO Huto H32 или масла того же класса (см. рис. 12).

## 6.10.	Демонтаж

Все операции по разборке оборудования для его перемещения, складирования или сдачи в утиль должны выполняться в порядке, обратном порядку сборки, определенном инструкцией.

# 7.	ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА

## 7.1.	Использование подъемника не по назначению

Подъемник разработан для подъема автомобилей с характеристиками, описанными в разделе "Технические условия", а также в разделе " Предполагаемое использование". Любое другое использование считается несанкционированным и недопустимым. Следующие виды использования строго запрещены:

- подъем людей и животных

- подъем автомобилей с сидящими в них людьми

- подъем автомобилей, в которых находятся потенциально опасные материалы (взрывчатые вещества, едкие вещества, легковоспламеняющиеся вещества и т.д.)

- подъем автомобилей, НЕ закрепленных в точках захвата

- подъем автомобилей с использованием оснастки, не установленной компанией Ravaglioli S.p.A.

- эксплуатация подъемника недостаточно квалифицированным или неаттестованным персоналом.

## 7.2.	Применение оснастки

Подъемник может оснащаться приспособлениями, облегчающими работу оператора. Допускается применять только оригинальные приспособления производителя.

## 7.3.	Обучение персонала

К работе на оборудовании допускается только аттестованный квалифицированный персонал.

Для обеспечения наиболее эффективной эксплуатации оборудования, персонал, работающий на оборудовании, должен быть соответствующим образом обучен, обладать всей необходимой информацией для освоения методов работы, описанных в инструкции производителя.

Относительно всех сомнений и проблем, связанных с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, пожалуйста, свяжитесь с фирменным центром технического обслуживания технической службы RAVAGLIOLI S.p.A.

## 7.4.	Необходимый контроль

- Следите за тем, чтобы в процессе работы не возникали опасные ситуации. Если вы заметили какие-либо неполадки, немедленно остановите оборудование и свяжитесь с авторизованной технической службой вашего дилера.

- Следите за тем, чтобы на площадке вокруг оборудования не было потенциально опасных предметов, чтобы масло (или другое жирное вещество) не пролито на пол, что может стать потенциально опасным для оператора.

- Оператор должен носить соответствующую спецодежду, защитные очки, перчатки и маску во избежание вреда для здоровья от пыли и загрязнений, нельзя носить свободно свисающие предметы, такие, как браслеты, длинные волосы должны быть убраны, обувь должна соответствовать характеру выполняемой работы.

- Следите за тем, чтобы демонтаж отдельных частей автомобиля не менял распределения веса сверх заданных допустимых пределов.

Перед началом обслуживания оборудования заприте главный рубильник на замок.

## Описание и функции элементов управления

Пользуйтесь элементами управления на блоке управления электрической части (Рис. 13):

UP (ХОД ВВЕРХ): поверните управляющий переключатель по часовой стрелке для движения вверх.

DOWNSTROKE (ХОД ВНИЗ): поверните управляющий переключатель против часовой стрелке для движения вниз.

Внимание: Если подъемник не переместился вниз, это означает, что сработало устройство механической блокировки опускания. Временно переместите подъемник вверх, чтобы освободить устройство блокировки, а затем повторите ход вниз.

OFF (ВЫКЛЮЧЕН): управляющий переключатель находится в положении “0”.

## Порядок действий в аварийной ситуации: экстренный спуск при отключении электропитания

Используйте альтернативный источник сжатого воздуха (например, компрессор), для освобождения крюка. Снимите заглушку рис. 14-A, удерживайте в нажатом положении кнопку рис. 14-B, отвечающую за открытие клапана и перемещении вниз, при освобождении кнопки перемещение останавливается. По окончании процесса установите заглушку рис. 14-A.

Внимание: Работать на поднятом автомобиле допускается только в том случае, если установлен поддерживающий рычажок подвижного контакта прерывателя.

Чтоб убедиться в корректности установки, проверьте, что стрелка, показанная на рисунке, не видна.

Если рычажок подвижного контакта прерывателя не установлен, при остановленном подъемнике переместите груз вверх и вниз на несколько сантиметров (максимально 5 см).

# 8.	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ниже перечислены проблемы, которые могут возникнуть при работе на подъемнике. Компания Ravaglioli не принимает на себя ответственность за ущерб, нанесенный людям, животным и оборудованию в результате эксплуатации подъемника не имеющим допуска неквалифицированным персоналом. При возникновении неполадок рекомендуем обратиться в отдел технического обслуживания как можно скорее, чтобы получить совет относительно того, как осуществлять работу на оборудовании и/или его настройку в условиях максимальной безопасности, избегая опасности для людей, животных и предметов.

Выполнять работу должны только штатные специалисты, имеющие допуск. Вмешательство других лиц категорически запрещено.

| В случае возникновения аварийной ситуации и/или проведения планового обслуживания подъемника установите главный выключатель на 0 и заприте его на замок. |  |  |
| --- | --- | --- |
| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| Ничего не происходит | Перегорели основные плавкие предохранители. Перегорели плавкие предохранители трансформатора. Неполадки в системе электропитания. Обрыв грузоподъемного троса. | Заменить Заменить Проверить Заменить |
| Процесс подъема не завершен | Отключен термодатчик двигателя Нагрузка превышает предельную грузоподъемность Пониженное напряжение в сети электропитания Недостаточно масла в блоке управления | Подождать и нажать сброс Соблюдать рекомендации (раздел 1) Проверить Долить (разд. 6.9) |
| Подъем не плавный | Воздух в гидравлической системе | Выпустить воздух (разд. 6.6 - 9.5) |
| Отсутствует движение вниз | Неполадки поршня пневматического цилиндра Зажим спускного клапана Отсутствие воздуха или низкое давление Провисает грузоподъемный трос | Проверить и заменить Проверить и заменить Проверить на предмет возможного разрыва цилиндра |
| Неравномерное движение вверх и вниз | Трение между ползунами и направляющими. | Прочистить направляющие (см. п. 9) и смазать, желательно применять смазку Teflon BERULUB PAL-3 или аналогичную ей. ПРИМЕЧАНИЕ: после смазки несколько раз поднимите и опустите подъемник без груза.. |

# 9.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Перед началом обслуживания заприте на замок главный выключатель.

Внимание: движущиеся механические части.

Ответственность за последствия в результате снятия предохранительных приспособлений возлагается на оператора.

## 9.1.	Направляющие – Рис. 15

Смазывайте направляющие каждые 3 месяца смазкой BERULUB PAL-3.

## 9.2.	Тросы и шкивы (блоки, ролики)

Периодически проверяйте тросы на отсутствие поврежденных пучков, а также состояние и смазку шкивов и валов.

## 9.3.	Контроль уровня масла

Проверяйте уровень масла в блоке управления.

## 9.4.	Контроль предохранительных устройств

Убедитесь в том, что защелки предохранителей хорошо заходят в пазы.

# 10.	ХРАНЕНИЕ

Если необходимо отправить подъемник на хранение, отсоедините его от источника электропитания, опорожните емкости, содержащие рабочие жидкости, защитите все части, которые могут быть повреждены от пыли.

Смажьте детали, которые могут быть повреждены по причине пересыхания.

При запуске оборудования после хранения замените уплотнители, перечисленные в списке запасных частей.

## 10.1.	Утилизация

Если принято решение более не использовать оборудование, рекомендуем вывести его из эксплуатации.

Измените соответствующим образом все детали оборудования, которые могут представлять опасность, сделав их безопасными.

Произведите сортировку деталей согласно классу утилизации.

Разберите металлические детали для утилизации и отправьте их в специальный цент утилизации.

Разные виды отходов должны быть рассортированы по типам, затем утилизированы по авторизованным каналам.

# 11.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Подключение электропитания осуществляется пользователем.

| ОБОЗН. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | КОНЕЧНАЯ ТОЧКА |
| TR TM | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР 30 ВА 0-230-400/0-24 1 КОНТАКТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ |
| STM | ТЕРМОДАТЧИК ДВИГАТЕЛЯ |
| M | ДВИГАТЕЛЬ СТОЙКИ |
| IG | ГЛАВНЫЙ ФАЗОИНВЕРТОР С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ |
| FU3 | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ TR 5X20 2А 250В ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ |
| FU2 | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ЗАЩИТЫ TR 5X20 1А 250В ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ (МОДЕЛЬ НА 230 В), 10.3X381А 500В GL (МОДЕЛЬ НА 400 В) |
| FU1 | три плавких предохранителя цепи двигателя 10.3X38 16А 400В AM (МОДЕЛЬ НА 230 В) 10.3X38 10А 500В AM (МОДЕЛЬ НА 400 В) |
| FC1 | ПРОВИСАНИЕ И ОБРЫВ КАБЕЛЯ ИЛИ ПУЧКА |
| EV2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ |
| EV1 | СПУСКНОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ |

## 11.1.	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| ОБ. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| A | РЕЗЕРВУАР |
| B | ФИЛЬТР |
| C | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| D | НАСОС |
| E | КЛАПАН МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (P = 210 бар) |
| F | КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ |
| G | СПУСКНОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ |
| H | ФИЛЬТР |
| L | ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН |
| P1 | ГЛАВНЫЙ ПОРШЕНЬ |

## 11.2.	ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| ОБ. |  |
| --- | --- |
| A (EV1) | КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ |
| B | МАЛЫЕ ЦИЛИНДРЫ |

ПЕРЕЧНИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ПОРЯДОК ЗАКАЗА ЗАПЧАСТЕЙ

При заказе запчастей, пожалуйста, непременно сообщайте номер детали авторизованному дилеру. Номер можно взять из соответствующей таблицы запчастей в инструкции, в разделе Запасные части.

Надо выбрать таблицу (она обозначена номером и указателем внесения изменений) в указателе таблиц в самом начале инструкции по работе с запчастями.

Для выбора таблицы вам необходимо знать следующее:

- Номер модели оборудования и серийный номер единицы оборудования (указан на паспортной табличке).

- Сборочный узел, к которому относится деталь (подробно описан в инструкции по работе с запчастями).

ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения правильности работы при возможных остаточных рисках, на оборудовании размещены таблички с условными обозначениями, указывающие зоны опасности при работе.

Эти указатели помещаются на самоклеящихся табличках с условными обозначениями.

Важно: при износе табличек с условными обозначениями, пожалуйста, закажите новые таблички у производителя оборудования и закрепите их, как показано на схеме (Табл. 9).

| наименование таблицы ОСНОВНАЯ СТОЙКА | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 1 | Число внесенных изменений 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОЙКА | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 2 | Число внесенных изменений 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы ОПОРА ЦИЛИНДРА | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 3 | Число внесенных изменений 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы КОРОТКИЕ РЫЧАГИ WK | Для моделей KPH 374W3K | № по таблице 4А | Число внесенных изменений 0 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Наименование таблицы РЫЧАГИ WLIK |  | Для моделей KPH 374WLIK |  |  | № по таблице 4Б |  | Число внесенных изменений 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование таблицы ДЛИННЫЕ РЫЧАГИ WK |  |  | Для моделей KPH 374W3K |  |  | № по таблице 5 |  | Число внесенных изменений 0 |  |
| Наименование таблицы ТРАВЕРСА |  | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK |  |  | № по таблице 6 |  |  | Число внесенных изменений 0 |  |  |

| Наименование таблицы ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (3 фазы 50-60 Гц) | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 7 | Число внесенных изменений 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1 фаза 50-60 Гц) | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 7А | Число внесенных изменений 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (3 фазы 50-60 Гц) | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 8 | Число внесенных изменений 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1 фаза 50-60 Гц) | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 8А | Число внесенных изменений 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование таблицы СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОПАСНОСТИ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ | Для моделей KPH 374W3K KPH 374WLIK | № по таблице 9 | Число внесенных изменений 1 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ВАЖНО |  |
| --- | --- | --- |

Необходимы регулярные визиты представителей выполнившей монтаж компании. Для обеспечения соответствия требованиям законодательства, пожалуйста,

обеспечьте проведения регулярного контроля квалифицированным персоналом.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА

НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Модель подъемника | серийный номер |
| --- | --- |

Операция управления

| • Контроль напряжения электропитания ______________________________________________________________ |  | u |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • Главный выключатель _________________________________________________________________________________ |  | u |  |
| • Управление перемещением вверх/вниз _____________________________________________________________________________ |  | u |  |
| • Правильное направление вращения вала двигателя _______________________________________________________________ |  | u |  |
| • Настройка блока управления и клапанов, контроль уплотнений __________________________________ |  | u |  |
| • Контроль работы клапана с электромагнитным управлением ______________________________________________________ |  | u |  |
| • Контроль момента затяжки винтов крепления стоек к полу ___________________________ |  | u |  |
| • Проверка правильность перемещения рычагов __________________________________________________ |  | u |  |
| • Контроль правильности фиксации и освобождения рычагов _________________________________________ |  | u |  |
| • Проверка уровня смазки _______________________________________________________________________ |  | u |  |
| • Контроль смазки направляющих ___________________________________________________ |  | u |  |
| • Проверка правильности положения приспособления для защиты ног_________________________________________ |  | u |  |
| • Проверка состояния и расположения информационных табличек ________________________________________________ |  | u |  |
| • Грузоподъемность- _________________________________________________________________ |  |  | u |
| • Внимание- ________________________________________________________________________ |  |  | u |
| • Серийный номер- ______________________________________________________________________ |  |  | u |
| Подпись и печать монтажной организации | Дата монтажа |  |  |

РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВИВШЕЙ МОНТАЖ

Операции контроля

Дата

Компания

Дата

Компания

Дата

Компания

Дата

Компания

Дата

Компания

| • Контроль напряжения электропитания ___________________________________ | u | u | u | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Главный выключатель _________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Управление перемещением вверх/вниз ___________________________________ | u | u | u | u |
| •Контроль за износом кабеля _____________________________________________ | u | u | u | u |
| • Настройка блока управления и клапанов, контроль уплотнений __________________________________ | u | u | u | u |
| • Контроль клапана с электромагнитным управлением для перемещения вниз___________________________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Контроль момента затяжки винтов крепления стоек к полу ________________________________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Проверка правильности перемещения рычагов____________________________ | u | u | u | u |
| • Контроль правильности фиксации и освобождения рычагов________________ | u | u | u | u |
| • Проверка уровня устройства смазки _____________________________________ | u | u | u | u |
| • Контроль смазки направляющих ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| • Проверка правильности положения приспособления для защиты ног_____________________________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Проверка состояния и расположения информационных табличек _______________________________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Грузоподъемность- ____________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Внимание- ____________________________________________________________ | u | u | u | u |
| • Серийный номер- ________________________________________________________________________ | u | u | u | u |

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

| A Производитель B Грузоподъемность C Серийный номер D Год изготовления E Модель | ВНИМАНИЕ: Не повреждайте паспортную табличку, не изменяйте и не отрывайте ее, не закрывайте ее никакими панелями и т.п., т.к. она всегда должна быть на виду. Данная табличка всегда должна быть чистой. ВНИМАНИЕ: Если табличка случайно оказалась повреждена (удалена с корпуса оборудования, деформирована или стала частично нечитаемой), немедленно сообщите об этом производителю. |
| --- | --- |